骨髓活检针

功能要求

1.材质及组成:产品由针管、管心针、探针、样本架、帽、手柄、限深器、探针导引器、接头和支撑杆组成。针管、管心针、探针材质为不锈钢，其余材质为聚碳酸醋和丙烯睛-丁二烯-苯乙烯。

2.特点:一次穿刺，同一部分，多次取样，减少患者痛苦;完整取样有力把持，提升复杂病变的取样成功率。

3.要求:有独特取样铲设计，取样铲有刻度标识，可以测量骨髓样本的实际长度，提升取样成功率;同时搭配塑料的样本推出杆，可以减少对样本的损伤，推出样本。