多工艺机器人研究系统采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购多工艺机器人研究系统1套，主要用于机器人制孔、打磨和抛光工艺研究，要求具有高负载与高协作性的机器人本体、高精度六维力传感器、高性能钻铣主轴、恒力浮动打磨头和高性能工作站，实现制孔、打磨和抛光工艺的多参数调节与验证功能。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   工业    。

2. □本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：      多工艺机器人研究系统

（二）采购数量及计量单位：    1 套

（三）最高限价：人民币     54万     元。

（四）交付时间：合同签订后  60   天内。

（五）交付地点： 西安交通大学创新港校区指定地点  。

（六）付款进度安排：   合同签订后付30%，验收合格后付尾款  。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

本项目需要采购多工艺机器人研究系统1套，实现制孔、打磨和抛光工艺的多参数调节与验证。该系统的硬件设备包含工业机械臂一台，协作机械臂一台，轴向浮动打磨设备一台，钻削电主轴一套，机械臂用六维力传感器两个，高性能工作站一台，EtherCAT通信总站一台。具体技术规格、物理特性以及相关附件要求如下：

1）工业机械臂。要求工业机械臂关节轴数为6个，最大臂展>1500mm，额定负载≥50KG，位姿重复定位精度±0.05mm，支持EtherCAT通信协议，可运行环境温度为0°C至55°C，各关节防护等级≥IP54。

相关附件应包括机器人电柜，示教器，机器人地面安装所需耗材，官方上位机软件，力控与位控API接口或相关软件包，机械臂供电与通信线缆。

2）协作机械臂。要求协作机械臂关节轴数为6个，最大臂展>1200mm，额定负载>10KG，位姿重复定位精度±0.03mm，支持EtherCAT通信协议，可运行环境温度为0°C至55°C，各关节防护等级≥IP54。

相关附件应包括机器人电柜，机器人安装平台（打M8螺纹孔，适配机器人安装基座），平板示教器，官方上位机软件，力控与位控API接口或相关软件包，机械臂供电与通信线缆。

3）轴向浮动打磨设备。可承受最大力≥150N,力控精度±1N，正向\负向浮动行程≥10mm，浮动位移精度0.01mm，研磨工具负载能力≥5kg，支持EtherCAT通信协议，可运行环境温度为0°C至55°C，防护等级≥IP65。

相关附件应包括供气设备(气压0.4-0.7Mpa)，研磨工具，供电与通信线缆。

4）钻削电主轴。电主轴额定转速不小于10000rpm，可承受最大扭矩≥5Nm，重量<20KG，轴端内锥面全跳动≤0.001mm。

相关附件应包括主轴控制器一台（支持EtherCAT通信协议），水冷机一台（冷却液出口压力≤0.4MPa，流量3-4L/min），供气机一台(气压0.1-0.3Mpa)。

5）机械臂用六维力传感器。传感器采样频率不小于1000Hz，可测量最大扭矩不低于20Nm，轴向力不低于600N，径向力不低于300N，支持EtherCAT通信协议，防护等级IP64，适用工作环境温度为0°C至55°C。

相关附件应包括官方上位机软件，供电与通信线缆。

6）高性能工作站。工作站GPU显存不低于32GB，CPU为14代Intel酷睿i9系列，运行内存64GB，固态硬盘1TB，机械硬盘2TB，1000W供电电源。

相关附件应包括机箱，散热器与线缆。工作站预装WIN10操作系统，安装工业机械臂、协作机械臂、机械臂末端设备和六维力传感器的上位机软件与驱动。

此外，还应提供控制电柜，将控制器与EtherCAT总站集成在其中。

所有硬件设备须连接安装集成调试后成套交付验收，与硬件设备配套的软件须提供终身免费升级服务。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥  3   年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 3 名操作人员进行为期至少 3 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是 | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是 | 否□ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |