- 第三章 采购需求

1、项目名称：海南省2024年农作物病虫疫情监测分中心（省级）田间监测点建设项目

2、项目预算：21451800元，其中（A包：4600000元，B包：8427700元，C包：8424100元）

3、项目概况：

在海口市、儋州市、定安县、临高县、文昌市、万宁市、乐东县、琼中县、陵水县、东方市10个市县，建设40个农作物病虫疫情田间监测点，其中改（新）建重点田间监测点10个，新建一般田间监测点30个。

1.配置10套县级田间可移动智能调查分析设备，每个市县1套。2.重点田间监测点10个，每个市县1个。每个重点田间监测点配置1套设备，其中智能识别虫情测报设备1台、农林小气候信息采集设备1台、昆虫智能性诱测报设备1台、生态远程实时监控设备1台、鼠害智能采集设备1台。共计需要配置相关设备10套（计50台）。3.一般田间监测点30个，每个市县3个。每个一般田间监测点配置1套设备，其中智能识别虫情测报设备1台、农林小气候信息采集设备1台、智能性诱测报设备1台、生态远程实时监控设备1台。共计需要配置相关设备30套（计120台）。4.建设40个田间监测点的附属设施，含场地清理平整、围栏、设备基础、铺植草砖、植草/种草籽、接地系统、设备电源、告示牌、重点监测点防盗监控等。

4、病虫监测田间监测点设备技术参数：

A包县级田间可移动智能调查分析设备

| 序号 | 采购品目 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田间可移动智能监测调查设备 | ★1、CPU：核心数量不低于8核，主频不低于2.0GHz；（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） ★2、存储：存储不低于64GB ，运行内存不低于4GB； 3、显示屏：支持双目全彩曲面棱镜显示技术，FOV40°；对比度500，000：1；最大亮度：1000尼特； 4、摄像头：拍照图像最大支持4800万像素直出，视频输出1080P，搭载黑白双摄测距模块，支持自动对焦； 5、通信：支持5G通信，含3年网络费用； 6、WIFI：支持2.4GHz和5GHz双频段； 7、蓝牙：支持BR/EDR+BLE5.1双模式； 8、续航：支持快速充电，电池可更换，田间25~35℃左右可续航8小时； ★9、支持田间数据实时传输；（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 10、覆盖多场景病虫害调查业务，可按照农作物一二类病虫害国家调查规范增加业务场景； ★11、支持个性化配置，根据主要病虫害配置调查场景以及配套的识别模型服务，支持第三方识别服务的接入，支持离线语音输入识别和语音指令控制功能，支持水稻稻飞虱盘拍场景的图像识别功能，支持稻纵卷叶螟造成卷叶的图像识别功能，支持水稻稻纵卷叶螟赶蛾过程的视频录制。 ★12、支持原始调查数据自动汇算生成符合国家和省级测报调查规范的报表数据；支持与国家和省级系统实现数据集成。（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 13、IP54防尘，防水。 14、质保：5年蓄电池保用，3年网络费； | 10 | 套 | 每套4台 |
| 2 | 病虫数据智能传输分析设备 | 1、工业级设计，双冗余电源，工作温度-40℃-70℃； 2、内存：DDR 2GB； 3、端口：2个10/100/1000M自适应以太网口，2个RS232串口，DI/DO告警口，1个USB 3.0口，支持SIM卡；支持硬盘接口扩充存储； 4、支持北定位斗、GPS定位； 5、支持协议MQTT、CoAP；支持无线传输协议zigbee、蓝牙、wifi、4G/5G； 6、支持标准debian OS二次开发，能实现所采集病虫害图片自动识别、计数； 7、展示各类智能监测设备的实时数据采集情况、设备运行状态； 8、根据不同时段查询历史数据、分析数据；支持导出当前设备数据； 9、展示设备采集的最新数据及历史数据，包括数值、图片、视频； 10、可对重点监测的害虫始见期、峰值进行分析，对比分析当前年度与历年数据；同时自定义时间段筛选、查看、分析病虫发生情况； 11、可接收各级填报任务；支持移动终端填报任务数据的实时接入、查看、填报； 12、可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实时数据共享。 | 10 | 台 |  |
| 3 | 展示设备 | 1、显示屏：≥65寸； 2、扬声器：大于等于4个、支持频域：100Hz-20kHz； 3、摄像头：会议摄像头； 4、支持麦克风语音输入； 5、支持触控及智能书写 ：触控高度：≤1.5mm； 6、支持投屏 ：HDMI & Type-C有线投屏、智慧投屏器、无线投屏； 7、系统：CPU:4核、RAM:4GB 8、操作系统：支持国产系统 | 10 | 台 |  |

B包（海口市、儋州市、定安县、临高县、文昌市）田间监测点设备技术参数

| 序号 | 采购品目 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 重点田间监测点 |  |  |  |  |
| 1 | 智能识别虫情测报设备 | ★1、符合GB/T24689.1-2009 植物保护机械虫情测报灯标准。工作电压AC220V 或者 DC 可持续接触安全电压(可选配DC可持续接触安全电压，可匹配太阳能板供电)；（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 2、绝缘电阻：≥2.5MΩ； 3、诱集光源：根据需求定制 4、运行环境：应能在温度为 0℃-70℃、湿度不大于 95%RH 的环境中正常工作。在-20℃-70℃环境温度存放不影响正常使用； 5、散虫结构：保证每个时间段诱集到的昆虫不堆积重叠。 6、排水装置：能有效将雨、虫分离，箱体内不得有明显积水； ★7、自动拍照：物联网害虫监测管理系统内置不低于2000W 高清工业照相机，可实现自动拍照和手动拍照，实时采集害虫照片；（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 8、虫体清理装置：拍照后虫体应能得到自动清理； 9、避雷功能：应有防雷击功能或加装避雷装置； ★10、可自动拍照、上传、清扫，与物联网平台结合使用可自动分析相关数据，完成国家、省、市、县站点网络信息的处理、储存、传输；监测信息在电脑客户端、手机端都可实时数据共享。 ★11、自动识别：自动识别测报系统，应能识别包括稻飞虱、稻纵卷叶螟、三化螟、斜纹夜蛾等水稻和热带果蔬主要害虫，诱集昆虫识别和计数准确率≥75%；（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 12、自动计数：仪器自动计数和灯下人工计数的动态趋势拟合度≥ 0.90； 13、自动传输：自动上传监测图片数据，内置有线和无线网络传输模块，支持(2/3/4/5G/WIFT/宽带/光纤)全网通无线接入互联网，能够将监测数据实时传输至软件平台或数据中心，上传速度应≥1M/s，含 3 年网络费用。 14、远程查询监控：可实现在电脑端和手机端远程监控平台对虫情自动采集系统的控制； 15、图像处理：可实现对拍摄画面的图像处理。图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求。 16、定位功能:设备具有自动定位功能,支持基站、WiFi、 GPS 等定位方式,可通过 PC 电脑端、手机端、Web网页端进行查看设备安装位置及经纬度信息； ★17、控制系统：光控：按外界光线变化自动控制测报灯工作；在夜间正常工作状态下，外界强光瞬间照射不改变工作状态；雨控：雨控传感器应按外界雨量变化自动控制测报灯工作。 ★18、可对系统的功能及状态实现远程控制，包含：设置工作模式、拍照模式，采集、处理并存储光控传感器、雨控传感器、定位传感器的信息，并能控制记时、诱集光源、远红外虫体处理、排水的运行状态及模式 进行远程监测、故障预警判断的远程设定功能等；（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 19、害虫统计：自动生成曲线图、柱状图等，直观显示害虫种类、数量和分析统计百分比；根据时间要求调取数据； 20、能显示设备是否在线，远程发送查询指令，实进反馈最新状态； 21、质保：5年蓄电池保用，3年网络费；运营维护服务：定期巡检不少于1个月1 次，每月虫箱清理； 22、可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实时数据共享。 | 5 | 台 |  |
| 2 | 农林小气候信息采集设备 | ★1、符合国家标准《植物保护机械农林小气候信息采集系统》GB/T 24689.6-2009 要求。气象因子信息数据自动采集、上传，与物联网平台结合使用可自动分析相关数据，与病、虫物联网设备结合使用，可产生所需 病、虫的专用数据模型。可监测风向、风速、温度、湿度、气压等常规气 象要素，可实现国家、省、市、县、乡镇级数据共享；电脑客户端、手机 都可实时数据共享。（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 2、气候监测仪参数及精度能测量东、东南、南、西南、西、西北、北、东北八个方向的风向；大气压力测量范围：0～110kPa，分辨率：0.01 kPa，测量精度：允差 0.5 %；空气温度测量范围：﹣40℃～60℃，分辨率0.1℃，允差±0.3℃；空气湿度可全量程测量，分辨率1%RH，允差±3%； 降雨量测量范围：0mm/h～200mm/h，分辨率 0.1mm，允差±4%；工作环境温度：-40℃～60℃；5年蓄电池保用/更换； 3、供电：工作电压 AC220V 或者 DC 可持续接触安全电压(可选配 DC 可持续接触安全电压，可匹配太阳能板供电)； 4、功率：≤60W。 5、绝缘电阻：≥2.5MΩ。 6、存储和传输:每小时储存一次测量参数,可储存≥10万条数据，支持 (2/3/4/5G/WIFT/宽带/光纤)全网通无线接入互联网，可通过移动存储设备或网络传输将数据转存到计算机或者物联网软件平台，具有专用的信息处理设备进行数据存储，含 3 年网络费用。 7、避雷装置：采用良导材质避雷针的同时接入避雷模块，多方面防护设备安全。 8、定位功能:设备具有自动定位功能,支持基站、WiFi、 GPS 等定位方式,可通过 PC 电脑端、手机端、Web网页端进行查看位置信息。 9、气象参数采集时间可调节,实现气象数据实时显示,可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实时数据共享； 10、5年蓄电池保用，3 年网络费用。 | 5 | 台 |  |
| 3 | 昆虫智能性诱测报设备 | ★1、采用单晶硅太阳能板，功率≥55W，锂电池 12V，40Ah，工作温度：-40℃-85℃，工作电压AC220V或者DC可持续接触安全电压(可选配DC可持续接触安全电压，可匹配太阳能板供电)；太阳能主杆喷塑铝管材质；防电箱:304不锈钢材质表面喷塑； 2、集虫箱功能：集虫装置，防虫逃逸功能； 3、智能控制系统：工作温度：-20℃-70℃；工作湿度：0-95%；具备数据远程自动报传功能，数据应涵盖：害虫数量、诱捕时间、GPS信息、温湿度等内容。数据报传方式支持短信和无线数据网络两种，数据上传端口不低于5个，并可根据上传数据包大小在两种方式之间任意切换；含3年网络费用。 4、标靶害虫通过性诱剂诱集，害虫种类可控。 ★5、自动计数:可实现稻纵卷叶螟、三化螟、斜纹夜蛾等水稻和热带果蔬靶标害虫数量的自动统计；设备自动计数和诱捕器人工计数的动态趋势吻合。 ★6、系统构成：智能控制系统、800万像素摄像头图片定时自动采集上传、害虫自动诱捕感应计数系统和系统服务平台。多系统支持，满足各级测报专业人员需求；诱芯更换定时提醒，害虫预警实时推送。 7、提供昆虫性诱电子智能测报系统设备标准数据接口，包含设备管理数据、设备感知数据及设备控制权限等数据接口，确保所有数据能对接到省级农作物病虫疫情监测物联网管理系统和病虫疫情信息化处理系统（县级）。 8、质保：5年蓄电池保用、3年网络费用；运营维护服务：要求定期巡检，至少每月清扫1次和更换诱芯1次。 9、具备一拖二功能，采用网关局域网互连技术，定时接收自动采集系统记录存储器中的监测数据(储存时间≥12 月。一个网关最少局域连接2个以上监测数据自动采集系统（终端），通过移动网络将数据报送至客户指定地址； 10、可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实时数据共享。 | 5 | 台 |  |
| 4 | 生态远程实时监控设备 | 1、符合 GB/T 24689.5-2009 标准；供电方式：工作电压AC220V 或者 DC 可持续接触安全电压(可选配 DC 可持续接触安全电压，可匹配太阳能板 供电)； 2、绝缘电阻：≧2.5MΩ； 3、工作温度：-30℃-70℃； 4、工作湿度：0-95%； ★5、分辨能力：20m 距离 10*10mm 清晰辨别，8m距离 1*1mm 清晰辨别，夜间 10m 距离 10*10mm 清晰辨别； 6、镜头室外防水，可根据不同的观测角度、作物生长状态、观测场景等,自由调节镜头高度； ★7、农作物远程监控系统：可实现远程控制、画面分割、切换处理、定向拍照、定时录像和定时回放功能，可清晰观测作物生长情况及病、虫危害状况，及时观测防治前、后的状况；采集的视频帧速、图像大小可调 节、具有断电记忆、视频存储、视频回放等功能；具备数据采集、存储和传输功能； ★8、具备GPRS（光纤）/4G 或 5G 远程数据上传功能，可实现数据的本地化存储；含3年网络费用； 9、支柱:采用304不锈钢或以上质量材质具备抗台风能力； 10、避雷装置：采用良导材质避雷针的同时接入避雷模块，多方面防护设备安全； 11、可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实时数据共享； 12、5年蓄电池保用，3年网络费用。运营维护服务：要求定期巡检，不少于1个月1次。 | 5 | 台 |  |
| 5 | 鼠害智能采集设备 | 1、采集数据类型：视频。 2、视频质量：≥全高清 800TVL 视频数据。 3、采集数据格式：支持 AVI/WMV/MP4 等格式。 4、有效分辨率：≥1920*1080。 5、数据传输方式：内置有线和无线网络传输模块，支持(2/3/4/5G/WIFT/宽带/光纤)全网通无线接入互联网，能够将监测数据传输至软件平台或数据中心，一个网关最少局域连接 2 个以上监测数据自动采集系统（终端），通过移动网络将数据报送至客户指定地址。具备通讯故障恢复后数据断点续传功能，如因传输网络故障等原因未能将数据定时远程传输，则待传输网络恢复正常后能利用存储的数据重新上传；含3年网络费用； 6、工作模式：定时唤醒、红外组合唤醒。 7、侦测功能：红外侦测，移动侦测。 8、防护等级：≥IP67。 9、供电方式：工作电压 AC220V 或者 DC 可持续接触安全电压(可选配DC可持续接触安全电压，可匹配太阳能板供电)。 ★10、实时数据采集和实时分析：30*24小时实时数据采集，数据实时接入、计算，害鼠种类智能精准分类、可视化展示；智能识别分类：准确 率≥97.0%，自动计算身体指标并展示相关参数，包括体重、体长、尾长、毛色特征；可视化分析：鼠种地图分布主题分析、区域内鼠类群落结构分析、种群数量发生动态趋势分析、种群密度趋势分析、区域内鼠类生物量分析、不同鼠种的行为节律分析、害鼠的环境响应分析、数据对比关联分析、年报数据分析、识别后的监测视频元数据查询与播放、监测设备分布查询及异常设备实时预警。 ★11、支持人工调查数据导入系统分析、支持历史数据导入系统分析，具有可视化展示功能。 12、电路保护装置:具有稳压、漏电保护、电压自动检测、过压欠压防误接保护(可自行恢复)、具有避雷、防雨装置。 13、光控、时控：采用光控和时控开关设置开灯时间,光控既按外界光线强弱自动控制开关(不受瞬间强光照射改变工作状态),时控既根据昼夜活动节律预设开关,均可远程及手动自由调整。 14、定位功能:设备具有自动定位功能,支持基站、WiFi、GPS等定位方式,可通过 PC 电脑端、手机端、Web网页端进行查看位置信息。 15、工作方式:鼠情监测和鼠情监测捕捉双模式自动切换； 16、系统访问:同时支持 PC 电脑端、手机端、Web网页端进行系统访问； 17、采集数据实现自动远程传输,支持国家、省、市县三级网络信息处理、储存、计算、通信，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实时数据共享； 18、5年蓄电池保用，3年网络费用。运营维护服务：要求定期巡检，不少于1个月1次。 | 5 | 台 |  |
| 6 | 田间附属设施防盗监控设备（重点监测点） | 1、执行标准:符合 GB/T 24689.5-2009 植物保护机械农林生态远程实时监测系统。 2、绝缘电阻：≥2.5MΩ； 3、太阳能板：采用高效单晶硅太阳能板，功率：≥60Wp； 4、锂电池：容量≥20AH； 5、支柱:采用304不锈钢或以上质量材质+喷塑防腐工艺,具备抗风能力；高度≧6m;对地面的不垂直度不大于1°,悬臂相对于支 柱运动自如,无卡滞；正常使用寿命≥15年； 6、球机：采用易智能红外低功耗网络球机，像素 400 万；分 辨率≥2560×1440，支持光学变倍≥25倍，镜头高度可调，可根据不同的观测角度、作物生长状态、被观测场景等； ★7、镜头功能:具备红外夜视、室外防水、电子防抖、电子雾镜、定时任务、一键守望、一键巡航、定时抓图、事件抓图，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、 自动扫描、模式路径； 8、球机短支架：承重：5kg；安装方式：壁装； 9、具备过温保护、过充保护、过载保护、短路保护； 10、网络硬盘录像机：主处理器采用工业级嵌入式微控制器，操作系统采用嵌入式 Linux 操作系统，接入路数：6 路，本地存储容量：≥4TB； 11、交换机：交换容量1.6Gbps，包转发率0.745Mpps； ★12、数据传输：内置有线和无线网络 传输模块，支持(4/5G/WIFT/宽带/光纤)全网通无线接入互联网，能够将监测数据传 输至软件平台或数据中心。具备通讯故障恢复后数据断点续传功能，如因传输网络故障等原因未能将数据定时远程传输，则待传输网络恢复正常后能利用存储的数据重新上传。 ★13、定位功能:设备具有自动定位功能,支持基站、WiFi、 GPS 等定位方式,可通过 PC 电脑端、手机端、Web网页端进行查看位置信息。 14、系统访问:可同时支持PC电脑端、手机端、Web网页端进行系统访问。 15、采集数据实现自动远程传输,可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统。 16、5年蓄电池保用，3年网络费用。 | 5 | 个 |  |
| 7 | 附属设施建设新建 | 包含场地清理平整、围栏、设备基础、铺植草砖、植草/种草籽、接地系统、设备电源、告示牌等 | 3 | 个 |  |
| 8 | 附属设施建设改建 | 包含场地清理平整、拆除、围栏、设备基础、铺植草砖、植草/种草籽、接地系统、设备电源、告示牌等 | 2 | 个 | 定安县黄竹镇河头洋、文昌市文城镇来龙洋 |
| （二） | 一般田间监测点 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购品目 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 智能识别 虫情测报 设备 | ★1、符合 GB/T24689.1-2009植物保护机械虫情测报灯标准。工作电压AC220V或者DC可持续接触安全电压(可选配DC可持续接触安全电压，可匹配太阳能板供电)； （提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 2、绝缘电阻：≥2.5MΩ； 3、诱集光源：根据需求定制 4、运行环境：应能在温度为0℃-70℃、湿度不大于95%RH的环境中正常工作。在-20℃-70℃环境温度存放不影响正常使用； 5、散虫结构：保证每个时间段诱集到的昆虫不堆积重叠。 6、排水装置：能有效将雨、虫分离，箱体内不得有明显积水； ★7、自动拍照：物联网害虫监测管理系统内置不低于 2000W 高清工业照相机，可实现自动拍照和手动拍照，实时采集害虫照片； （提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 8、虫体清理装置：拍照后虫体应能得到自动清理； 9、避雷功能：应有防雷击功能或加装避雷装置； ★10、可自动拍照、上传、清扫，与物联网平台结合使用可自动分析相关数据，完成国家、省、市、县站点网络信息的处理、储存、传输；监测信息在电脑客户端、手机端都可实时数据共享。 ★11、自动识别：自动识别测报系统，应能识别包括稻飞虱、稻纵卷叶螟、三化螟、斜纹夜蛾、吸果夜蛾等水稻和热带果蔬主要害虫，诱集昆虫识别和计数准确率≥75%；（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 12、自动计数：仪器自动计数和灯下人工计数的动态趋势拟合度≥0.90； 13、自动传输：自动上传监测图片数据，内置有线和无线网络传输模块，支持(2/3/4/5G/WIFT/宽带/光纤)全网通无线接入互联网，能够将监测数据实时传输至软件平台或数据中心，上传速度应≥1M/s，含3年网络费用。 14、远程查询监控：可实现在电脑端和手机端远程监控平台对虫情自动采集系统的控制； 15、图像处理：可实现对拍摄画面的图像处理，图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求。 16、定位功能:设备具有自动定位功能,支持基站、WiFi、GPS等定位方式,可通过 PC 电脑端、手机端、Web网页端进行查看设备安装位置及经纬度信息； ★17、控制系统：光控：按外界光线变化自动控制测报灯工作；在夜间正常工作状态下，外界强光瞬间照射不改变工作状态；雨控：雨控传感器应按外界雨量变化自动控制测报灯工作。 ★18、可对系统的功能及状态实现远程控制，包含：设置工作模式、拍照模式，采集、处理并存储光控传感器、雨控传感器、定位传感器的信息，并能控制记时、诱集光源、远红外虫体处理、排水的运行状态及模式 进行远程监测、故障预警判断的远程设定功能等；（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 19、害虫统计：自动生成曲线图、柱状图等，直观显示害虫种类、数量和分析统计百分比；根据时间要求调取数据； 20、能显示设备是否在线，远程发送查询指令，实进反馈最新状态； 21、质保：5年蓄电池保用，3年网络费；运营维护服务：定期巡检不少于1个月1次，每月虫箱清理； 22、可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实时数据共享。 | 15 | 台 |  |
| 2 | 农林小气候信息采集设备 | ★1、符合国家标准《植物保护机械 农林小气候信息采集系统》GB/T 24689.6-2009要求。气象因子信息数据自动采集、上传，与物联网平台结合使用可自动分析相关数据，与病、虫物联网设备结合使用，可产生所需 病、虫的专用数据模型。可监测风向、风速、温度、湿度、气压等常规气象要素，可实现国家、省、市、县、乡镇级数据共享；电脑客户端、手机都可实时数据共享。（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 2、气候监测仪参数及精度能测量东、东南、南、西南、西、西北、北、东北八个方向的风向；大气压力测量范围：0～110kPa，分辨率：0.01kPa，测量精度：允差0.5 %；空气温度测量范围：﹣40℃～60℃，分辨率 0.1℃，允差±0.3℃；空气湿度可全量程测量，分辨率1%RH，允差±3%；降雨量测量范围：0mm/h～200mm/h，分辨率0.1mm，允差±4%；工作环境温度：-40℃～60℃；5年蓄电池保用/更换； 3、供电：工作电压AC220V或者DC可持续接触安全电压(可选配DC可持续接触安全电压，可匹配太阳能板供电)； 4、功率：≤60W。 5、绝缘电阻：≥2.5MΩ。 6、存储和传输:每小时储存一次测量参数,可储存≥10 万条数据，支持 (2/3/4/5G/WIFT/宽带/光纤)全网通无线接入互联网，可通过移动存储设备或网络传输将数据转存到计算机或者物联网软件平台，具有专用的信息处理设备进行数据存储，含3年网络费用。 7、避雷装置：采用良导材质避雷针的同时接入避雷模块，多方面防护设备安全。 8、定位功能:设备具有自动定位功能,支持基站、WiFi、 GPS 等定位方式,可通过 PC 电脑端、手机端、Web 网页端进行查看位置信息。 9、气象参数采集时间可调节,实现气象数据实时显示,可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实时数据共享； 10、5年蓄电池保用，3年网络费用。 | 15 | 台 |  |
| 3 | 昆虫智能性诱测报设备 | ★1、采用单晶硅太阳能板，功率≥55W，锂电池 12V，40Ah，工作温 度：-40℃-85℃，工作电压 AC220V 或者 DC 可持续接触安全电压(可选配DC可持续接触安全电压，可匹配太阳能板供电)；太阳能主杆喷塑铝管材质；防电箱:304不锈钢材质表面喷塑； 2、集虫箱功能：集虫装置，防虫逃逸功能； 3、智能控制系统：工作温度：-20℃-70℃；工作湿度：0-95%；具备数据远程自动报传功能，数据应涵盖：害虫数量、诱捕时间、GPS信息、温湿度等内容。数据报传方式支持短信和无线数据网络两种，数据上传端口不低于5个，并可根据上传数据包大小在两种方式之间任意切换；含3年网络费用。 4、标靶害虫通过性诱剂诱集，害虫种类可控。 ★5、自动计数:可实现稻纵卷叶螟、三化螟、斜纹夜蛾等水稻和热带果蔬靶标害虫数量的自动统计；设备自动计数和诱捕器人工计数的动态趋势吻合。 ★6、系统构成：智能控制系统、800万像素摄像头图片定时自动采集上传、害虫自动诱捕感应计数系统和系统服务平台。多系统支持，满足各级测报专业人员需求；诱芯更换定时提醒，害虫预警实时推送。 7、提供昆虫性诱电子智能测报系统设备标准数据接口，包含设备管理数据、设备感知数据及设备控制权限等数据接口，确保所有数据能对接到省级农作物病虫疫情监测物联网管理系统和病虫疫情信息化处理系统（县级）。 8、质保：5年蓄电池保用、3年网络费用；运营维护服务：要求定期巡检，至少每月清扫1次和更换诱芯1次。 9、具备一拖二功能，采用网关局域网互连技术，定时接收自动采集系统记录存储器中的监测数据(储存时间≥12月。一个网关最少局域连接2个以上监测数据自动采集系统（终端），通过移动网络将数据报送至客户指定地址； 10、可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实时数据共享。 | 15 | 台 |  |
| 4 | 生态远程实时监测设备 | 1、符合GB/T 24689.5-2009 标准；供电方式：工作电压AC220V 或者 DC 可持续接触安全电压 (可选配 DC 可持续接触安全电压，可匹配太阳能板 供电)； 2、绝缘电阻：≧2.5MΩ； 3、工作温度：-30℃-70℃； 4、工作湿度：0-95%； ★5、分辨能力：20m距离10*10mm清晰辨别，8m距离1*1mm清晰辨别，夜间10m距离10*10mm清晰辨别； 6、镜头室外防水，可根据不同的观测角度、作物生长状态、观测场景等,自由调节镜头高度； ★7、农作物远程监控系统：可实现远程控制、画面分割、切换处理、定向拍照、定时录像和定时回放功能，可清晰观测作物生长情况及病、虫危害状况，及时观测防治前、后的状况；采集的视频帧速、图像大小可调 节、具有断电记忆、视频存储、视频回放等功能；具备数据采集、存储和传输功能； ★8、具备GPRS（光纤）/4G或5G远程数据上传功能，可实现数据的本地化存储；含3年网络费用； 9、支柱:采用304不锈钢或以上质量材质具备抗台风能力； 10、避雷装置：采用良导材质避雷针的同时接入避雷模块，多方面防护设备安全； 11、可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能 够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实 时数据共享； 12、5年蓄电池保用，3年网络费用。运营维护服务：要求定期巡检，不少于1个月1次。 | 15 | 台 |  |
| 5 | 附属设施建设新建 | 包含场地清理平整、围栏、设备基础、铺植草砖、植草/种草籽、接地系统、设备电源、告示牌等 | 15 | 个 |  |

C包（万宁市、乐东县、琼中县、陵水县、东方市）田间监测点设备技术参数

| 序号 | 采购品目 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 重点田间监测点 |  |  |  |  |
| 1 | 智能识别 虫情测报 设备 | ★1、符合 GB/T24689.1-2009 植物保护机械虫情测报灯标准。工作电压AC220V 或者DC可持续接触安全电压(可选配 DC 可持续接触安全电压，可匹配太阳能板供电)；（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 2、绝缘电阻：≥2.5MΩ； 3、诱集光源：根据需求定制 4、运行环境：应能在温度为0℃-70℃、湿度不大于 95%RH 的环境中 正常工作。在-20℃-70℃环境温度存放不影响正常使用； 5、散虫结构：保证每个时间段诱集到的昆虫不堆积重叠。 6、排水装置：能有效将雨、虫分离，箱体内不得有明显积水； ★7、自动拍照：物联网害虫监测管理系统内置不低于2000W高清工业照相机，可实现自动拍照和手动拍照，实时采集害虫照片；（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 8、虫体清理装置：拍照后虫体应能得到自动清理； 9、避雷功能：应有防雷击功能或加装避雷装置； ★10、可自动拍照、上传、清扫，与物联网平台结合使用可自动分析相 关数据，完成国家、省、市、县站点网络信息的处理、储存、传输；监测信息在电脑客户端、手机端都可实时数据共享。 ★11、自动识别：自动识别测报系统，应能识别包括稻飞虱、稻纵卷叶 螟、三化螟、斜纹夜蛾等水稻和热带果蔬主要害虫，诱集昆虫 识别和计数准确率≥75%；（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 12、自动计数：仪器自动计数和灯下人工计数的动态趋势拟合度≥ 0.90； 13、自动传输：自动上传监测图片数据，内置有线和无线网络传输模块，支持(2/3/4/5G/WIFT/宽带/光纤)全网通无线接入互联网，能够将监测数据实时传输至软件平台或数据中心，上传速度应≥1M/s，含3年网络费用。 14、远程查询监控：可实现在电脑端和手机端远程监控平台对虫情自动采集系统的控制； 15、图像处理：可实现对拍摄画面的图像处理。图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求。 16、定位功能:设备具有自动定位功能,支持基站、WiFi、 GPS等定位方式,可通过PC电脑端、手机端、Web 网页端进行查看设备安装位置及经纬度信息； ★17、控制系统：光控：按外界光线变化自动控制测报灯工作；在夜间正常工作状态下，外界强光瞬间照射不改变工作状态；雨控：雨控传感器应按外界雨量变化自动控制测报灯工作。 ★18、可对系统的功能及状态实现远程控制，包含：设置工作模式、拍照模式，采集、处理并存储光控传感器、雨控传感器、定位传感器的信息，并能控制记时、诱集光源、远红外虫体处理、排水的运行状态及模式 进行远程监测、故障预警判断的远程设定功能等；（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 19、害虫统计：自动生成曲线图、柱状图等，直观显示害虫种类、数量和分析统计百分比；根据时间要求调取数据； 20、能显示设备是否在线，远程发送查询指令，实进反馈最新状态； 21、质保：5年蓄电池保用，3年网络费；运营维护服务：定期巡检不少于1个月1次，每月虫箱清理； 22、可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实时数据共享。 | 5 | 台 |  |
| 2 | 农林小气候信息采集设备 | ★1、符合国家标准《植物保护机械农林小气候信息采集系统》GB/T 24689.6-2009要求。气象因子信息数据自动采集、上传，与物联网平台结 合使用可自动分析相关数据，与病、虫物联网设备结合使用，可产生所需病、虫的专用数据模型。可监测风向、风速、温度、湿度、气压等常规气象要素，可实现国家、省、市、县、乡镇级数据共享；电脑客户端、手机都可实时数据共享。（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 2、气候监测仪参数及精度能测量东、东南、南、西南、西、西北、北、东北八个方向的风向；大气压力测量范围：0～110kPa，分辨率：0.01kPa，测量精度：允差0.5 %；空气温度测量范围：﹣40℃～60℃，分辨率0.1℃，允差±0.3℃；空气湿度可全量程测量，分辨率1%RH，允差±3%； 降雨量测量范围：0mm/h～200mm/h，分辨率 0.1mm，允差±4%；工作环 境温度：-40℃～60℃；5 年蓄电池保用/更换； 3、供电：工作电压 AC220V或者DC可持续接触安全电压(可选配DC可持续接触安全电压，可匹配太阳能板供电)； 4、功率：≤60W。 5、绝缘电阻：≥2.5MΩ。 6、存储和传输:每小时储存一次测量参数,可储存≥10万条数据，支持(2/3/4/5G/WIFT/宽带/光纤)全网通无线接入互联网，可通过移动存储设备或 网络传输将数据转存到计算机或者物联网软件平台，具有专用的信息处理 设备进行数据存储，含3年网络费用。 7、避雷装置：采用良导材质避雷针的同时接入避雷模块，多方面防护设备安全。 8、定位功能:设备具有自动定位功能,支持基站、WiFi、 GPS等定位方式,可通过 PC 电脑端、手机端、Web 网页端进行查看位置信息。 9、气象参数采集时间可调节,实现气象数据实时显示,可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实时数据共享； 10、5 年蓄电池保用，3年网络费用。 | 5 | 台 |  |
| 3 | 昆虫智能性诱测报设备 | ★1、采用单晶硅太阳能板，功率≥55W，锂电池 12V，40Ah，工作温 度：-40℃-85℃，工作电压AC220V或者DC可持续接触安全电压(可选配DC可持续接触安全电压，可匹配太阳能板供电)；太阳能主杆喷塑铝管材质；防电箱:304不锈钢材质表面喷塑； 2、集虫箱功能：集虫装置，防虫逃逸功能； 3、智能控制系统：工作温度：-20℃-70℃；工作湿度：0-95%；具备数 据远程自动报传功能，数据应涵盖：害虫数量、诱捕时间、GPS 信息、温湿度等内容。数据报传方式支持短信和无线数据网络两种，数据上传端口 不低于5个，并可根据上传数据包大小在两种方式之间任意切换；含3年网络费用。 4、标靶害虫通过性诱剂诱集，害虫种类可控。 ★5、自动计数:可实现稻纵卷叶螟、三化螟、斜纹夜蛾等水稻和热带果 蔬靶标害虫数量的自动统计；设备自动计数和诱捕器人工计数的动态趋势吻合。 ★6、系统构成：智能控制系统、800万像素摄像头图片定时自动采集上传、害虫自动诱捕感应计数系统和系统服务平台。多系统支持，满足各级测报专业人员需求；诱芯更换定时提醒，害虫预警实时推送。 7、提供昆虫性诱电子智能测报系统设备标准数据接口，包含设备管理数据、设备感知数据及设备控制权限等数据接口，确保所有数据能对接到 省级农作物病虫疫情监测物联网管理系统和病虫疫情信息化处理系统（县级）。 8、质保：5年蓄电池保用、3年网络费用；运营维护服务：要求定期巡检，至少每月清扫1次和更换诱芯1次。 9、具备一拖二功能，采用网关局域网互连技术，定时接收自动采集系统记录存储器中的监测数据(储存时间≥12 月。一个网关最少局域连接2个以上监测数据自动采集系统（终端），通过移动网络将数据报送至客户指定地址； 10、可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实时数据共享。 | 5 | 台 |  |
| 4 | 生态远程实时监测设备 | 1、符合 GB/T 24689.5-2009 标准；供电方式：工作电压AC220V或者DC可持续接触安全电压(可选配DC可持续接触安全电压，可匹配太阳能板供电)； 2、绝缘电阻：≧2.5MΩ； 3、工作温度：-30℃-70℃； 4、工作湿度：0-95%； ★5、分辨能力：20m距离10*10mm清晰辨别，8m距离 1*1mm清晰辨别，夜间10m距离10*10mm清晰辨别； 6、镜头室外防水，可根据不同的观测角度、作物生长状态、观测场景等,自由调节镜头高度； ★7、农作物远程监控系统：可实现远程控制、画面分割、切换处理、定向拍照、定时录像和定时回放功能，可清晰观测作物生长情况及病、虫危害状况，及时观测防治前、后的状况；采集的视频帧速、图像大小可调 节、具有断电记忆、视频存储、视频回放等功能；具备数据采集、存储和传输功能； ★8、具备GPRS（光纤）/4G或5G远程数据上传功能，可实现数据的本地化存储；含3年网络费用； 9、支柱:采用304不锈钢或以上质量材质具备抗台风能力； 10、避雷装置：采用良导材质避雷针的同时接入避雷模块，多方面防护设备安全； 11、可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实时数据共享； 12、5年蓄电池保用，3年网络费用。运营维护服务：要求定期巡检，不少于1个月1次。 | 5 | 台 |  |
| 5 | 鼠害智能采集设备 | 1、采集数据类型：视频。 2、视频质量：≥全高清 800TVL 视频数据。 3、采集数据格式：支持 AVI/WMV/MP4 等格式。 4、有效分辨率：≥1920*1080。 5、数据传输方式：内置有线和无线网络传输模块，支持(2/3/4/5G/WIFT/宽带/光纤)全网通无线接入互联网，能够将监测数据传输至软件平台或数据中心，一个网关最少局域连接2个以上监测数据自动采集系统（终端），通过移动网络将数据报送至客户指定地址。具备通讯故障恢复后数据断点续传功能，如因传输网络故障等原因未能将数据定时远程传输，则待传输网络恢复正常后能利用存储的数据重新上传；含3年网络费用； 6、工作模式：定时唤醒、红外组合唤醒。 7、侦测功能：红外侦测，移动侦测。 8、防护等级：≥IP67。 9、供电方式：工作电压AC220V或者DC可持续接触安全电压(可选配DC可持续接触安全电压，可匹配太阳能板供电)。 ★10、实时数据采集和实时分析：30*24 小时实时数据采集，数据实时接入、计算，害鼠种类智能精准分类、可视化展示；智能识别分类：准确 率≥97.0%，自动计算身体指标并展示相关参数，包括体重、体长、尾长、 毛色特征；可视化分析：鼠种地图分布主题分析、区域内鼠类群落结构分析、种群数量发生动态趋势分析、种群密度趋势分析、区域内鼠类生物量分析、不同鼠种的行为节律分析、害鼠的环境响应分析、数据对比关联分析、年报数据分析、识别后的监测视频元数据查询与播放、监测设备分布查询及异常设备实时预警。 ★11、支持人工调查数据导入系统分析、支持历史数据导入系统分析，具有可视化展示功能。 12、电路保护装置: 具有稳压、漏电保护、电压自动检测、过压欠压防误接保护(可自行恢复)、具有避雷、防雨装置。 13、光控、时控：采用光控和时控开关设置开灯时间,光控既按外界光线强弱自动控制开关(不受瞬间强光照射改变工作状态),时控既根据昼夜活动节律预设开关,均可远程及手动自由调整。 14、定位功能:设备具有自动定位功能,支持基站、WiFi、GPS等定位方式,可通过PC电脑端、手机端、Web网页端进行查看位置信息。 15、工作方式:鼠情监测和鼠情监测捕捉双模式自动切换； 16、系统访问:同时支持 PC 电脑端、手机端、Web 网页端进行系统访问； 17、采集数据实现自动远程传输,支持国家、省、市县三级网络信息处理、储存、计算、通信，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实时数据共享； 18、5年蓄电池保用，3年网络费用。运营维护服务：要求定期巡检，不少于1个月 1 次。 | 5 | 台 |  |
| 6 | 田间附属设施防盗监控设备（重点监测点） | 1、执行标准:符合GB/T 24689.5-2009植物保护机械农林生态远程实时监测系统。 2、绝缘电阻：≥2.5MΩ； 3、太阳能板：采用高效单晶硅太阳能板，功率：≥60Wp； 4、锂电池：容量≥20AH； 5、支柱:采用304不锈钢或以上质量材质+喷塑防腐工艺,具备抗风能力；高度≧6m;对地面的不垂直度不大于1°,悬臂相对于支 柱运动自如,无卡滞；正常使用寿命≥15 年； 6、球机：采用易智能红外低功耗网络球机，像素 400 万；分辨率≥2560×1440，支持光学变倍≥25倍，镜头高度可调，可根据不同的观测角度、作物生长状态、被观测场景等； ★7、镜头功能:具备红外夜视、室外防水、电子防抖、电子雾镜、定时任务、一键守望、一键巡航、定时抓图、事件抓图，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径； 8、球机短支架：承重：5kg；安装方式：壁装； 9、具备过温保护、过充保护、过载保护、短路保护； 10、网络硬盘录像机：主处理器采用工业级嵌入式微控制器，操作系统采用嵌入式Linux 操作系统，接入路数：6 路，本地存储容量：≥4TB； 11、交换机：交换容量1.6Gbps，包转发率0.745Mpps； ★12、数据传输：内置有线和无线网络传输模块，支持(4/5G/WIFT/宽带/光纤)全网通无线接入互联网，能够将监测数据传输至软件平台或数据中心。具备通讯故障恢复后数据断点续传功能，如因传输网络故障等原因未能将数据定时远程传输，则待传输网络恢复正常后能利用存储的数据重新上传。 ★13、定位功能:设备具有自动定位功能,支持基站、WiFi、GPS等定位方式,可通过 PC 电脑端、手机端、Web网页端进行查看位置信息。 14、系统访问:可同时支持 PC 电脑端、手机端、Web 网页端进行系统访问。 15、采集数据实现自动远程传输,可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统。 16、5年蓄电池保用，3年网络费用。 | 5 | 个 |  |
| 7 | 附属设施建设新建 | 包含场地清理平整、围栏、设备基础、铺植草砖、植草/种草籽、接地系统、设备电源、告示牌等 | 4 | 个 |  |
| 8 | 附属设施建设改建 | 包含场地清理平整、拆除、围栏、设备基础、铺植草砖、植草/种草籽、接地系统、设备电源、告示牌等 | 1 | 个 | 陵水县椰林镇安马洋 |
| （二） | 一般田间监测点 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购品目 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 智能识别虫情测报设备 | ★1、符合 GB/T24689.1-2009植物保护机械虫情测报灯标准。工作电压AC220V或者DC可持续接触安全电压(可选配DC可持续接触安全电压，可匹配太阳能板供电)；（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 2、绝缘电阻：≥2.5MΩ； 3、诱集光源：根据需求定制 4、运行环境：应能在温度为 0℃-70℃、湿度不大于95%RH的环境中正常工作。在-20℃-70℃环境温度存放不影响正常使用； 5、散虫结构：保证每个时间段诱集到的昆虫不堆积重叠。 6、排水装置：能有效将雨、虫分离，箱体内不得有明显积水； ★7、自动拍照：物联网害虫监测管理系统内置不低于 2000W 高清工业照相机，可实现自动拍照和手动拍照，实时采集害虫照片；（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 8、虫体清理装置：拍照后虫体应能得到自动清理； 9、避雷功能：应有防雷击功能或加装避雷装置； ★10、可自动拍照、上传、清扫，与物联网平台结合使用可自动分析相关数据，完成国家、省、市、县站点网络信息的处理、储存、传输；监测信息在电脑客户端、手机端都可实时数据共享。 ★11、自动识别：自动识别测报系统，应能识别包括稻飞虱、稻纵卷叶螟、三化螟、斜纹夜蛾、吸果夜蛾等水稻和热带果蔬主要害虫，诱集昆虫识别和计数准确率≥75%；（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 12、自动计数：仪器自动计数和灯下人工计数的动态趋势拟合度≥0.90； 13、自动传输：自动上传监测图片数据，内置有线和无线网络传输模块，支持(2/3/4/5G/WIFT/宽带/光纤)全网通无线接入互联网，能够将监测数据实时传输至软件平台或数据中心，上传速度应≥1M/s，含3年网络费用。 14、远程查询监控：可实现在电脑端和手机端远程监控平台对虫情自动采集系统的控制； 15、图像处理：可实现对拍摄画面的图像处理。图片保存质量应满足虫体人工手动计数的识别需求。 16、定位功能:设备具有自动定位功能,支持基站、WiFi、GPS等定位方式,可通过PC电脑端、手机端、Web网页端进行查看设备安装位置及经纬度信息； ★17、控制系统：光控：按外界光线变化自动控制测报灯工作；在夜间正常工作状态下，外界强光瞬间照射不改变工作状态；雨控：雨控传感器应按外界雨量变化自动控制测报灯工作。 ★18、可对系统的功能及状态实现远程控制，包含：设置工作模式、拍照模式，采集、处理并存储光控传感器、雨控传感器、定位传感器的信息，并能控制记时、诱集光源、远红外虫体处理、排水的运行状态及模式进行远程监测、故障预警判断的远程设定功能等；（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 19、害虫统计：自动生成曲线图、柱状图等，直观显示害虫种类、数量和分析统计百分比；根据时间要求调取数据； 20、能显示设备是否在线，远程发送查询指令，实进反馈最新状态； 21、质保：5年蓄电池保用，3年网络费；运营维护服务：定期巡检不少于1个月1次，每月虫箱清理； 22、可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实时数据共享。 | 15 | 台 |  |
| 2 | 农林小气候信息采集设备 | ★1、符合国家标准《植物保护机械农林小气候信息采集系统》GB/T 24689.6-2009要求。气象因子信息数据自动采集、上传，与物联网平台结合使用可自动分析相关数据，与病、虫物联网设备结合使用，可产生所需 病、虫的专用数据模型。可监测风向、风速、温度、湿度、气压等常规气象要素，可实现国家、省、市、县、乡镇级数据共享；电脑客户端、手机都可实时数据共享。（提供具有合法检验检测资质的第三方检测机构出具的合法检测报告） 2、气候监测仪参数及精度能测量东、东南、南、西南、西、西北、北、东北八个方向的风向；大气压力测量范围：0～110kPa，分辨率：0.01 kPa，测量精度：允差0.5%；空气温度测量范围：﹣40℃～60℃，分辨率0.1℃，允差±0.3℃；空气湿度可全量程测量，分辨率1%RH，允差±3%；降雨量测量范围：0mm/h～200mm/h，分辨率 0.1mm，允差±4%；工作环境温度：-40℃～60℃；5年蓄电池保用/更换； 3、供电：工作电压AC220V或者DC可持续接触安全电压(可选配DC可持续接触安全电压，可匹配太阳能板供电)； 4、功率：≤60W。 5、绝缘电阻：≥2.5MΩ。 6、存储和传输:每小时储存一次测量参数,可储存≥10 万条数据，支持(2/3/4/5G/WIFT/宽带/光纤)全网通无线接入互联网，可通过移动存储设备或 网络传输将数据转存到计算机或者物联网软件平台，具有专用的信息处理设备进行数据存储，含3年网络费用。 7、避雷装置：采用良导材质避雷针的同时接入避雷模块，多方面防护设备安全。 8、定位功能:设备具有自动定位功能,支持基站、WiFi、 GPS 等定位方式,可通过 PC 电脑端、手机端、Web 网页端进行查看位置信息。 9、气象参数采集时间可调节,实现气象数据实时显示,可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实时数据共享； 10、5年蓄电池保用，3年网络费用。 | 15 | 台 |  |
| 3 | 昆虫智能性诱测报设备 | ★1、采用单晶硅太阳能板，功率≥55W，锂电池12V，40Ah，工作温度：-40℃-85℃，工作电压AC220V或者DC可持续接触安全电压(可选配DC可持续接触安全电压，可匹配太阳能板供电)；太阳能主杆喷塑铝管材质；防电箱:304不锈钢材质表面喷塑； 2、集虫箱功能：集虫装置，防虫逃逸功能； 3、智能控制系统：工作温度：-20℃-70℃；工作湿度：0-95%；具备数据远程自动报传功能，数据应涵盖：害虫数量、诱捕时间、GPS信息、温湿度等内容。数据报传方式支持短信和无线数据网络两种，数据上传端口不低于5个，并可根据上传数据包大小在两种方式之间任意切换；含3年网络费用。 4、标靶害虫通过性诱剂诱集，害虫种类可控。 ★5、自动计数:可实现稻纵卷叶螟、三化螟、斜纹夜蛾等水稻和热带果蔬靶标害虫数量的自动统计；设备自动计数和诱捕器人工计数的动态趋势吻合。 ★6、系统构成：智能控制系统、800万像素摄像头图片定时自动采集上传、害虫自动诱捕感应计数系统和系统服务平台。多系统支持，满足各级测报专业人员需求；诱芯更换定时提醒，害虫预警实时推送。 7、提供昆虫性诱电子智能测报系统设备标准数据接口，包含设备管理数据、设备感知数据及设备控制权限等数据接口，确保所有数据能对接到省级农作物病虫疫情监测物联网管理系统和病虫疫情信息化处理系统（县级）。 8、质保：5年蓄电池保用、3年网络费用；运营维护服务：要求定期巡检，至少每月清扫1次和更换诱芯1次。 9、具备一拖二功能，采用网关局域网互连技术，定时接收自动采集系统记录存储器中的监测数据(储存时间≥12 月。一个网关最少局域连接2个以上监测数据自动采集系统（终端），通过移动网络将数据报送至客户指定地址； 10、可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实时数据共享。 | 15 | 台 |  |
| 4 | 生态远程实时监测设备 | 1、符合 GB/T 24689.5-2009 标准；供电方式：工作电压AC220V 或者 DC 可持续接触安全电压(可选配 DC 可持续接触安全电压，可匹配太阳能板供电)； 2、绝缘电阻：≧2.5MΩ； 3、工作温度：-30℃-70℃； 4、工作湿度：0-95%； ★5、分辨能力：20m距离 10*10mm清晰辨别，8m距离 1*1mm 清晰辨别，夜间10m距离10*10mm清晰辨别； 6、镜头室外防水，可根据不同的观测角度、作物生长状态、观测场景等,自由调节镜头高度； ★7、农作物远程监控系统：可实现远程控制、画面分割、切换处理、定向拍照、定时录像和定时回放功能，可清晰观测作物生长情况及病、虫危害状况，及时观测防治前、后的状况；采集的视频帧速、图像大小可调 节、具有断电记忆、视频存储、视频回放等功能；具备数据采集、存储和传输功能； ★8、具备GPRS（光纤）/4G或5G远程数据上传功能，可实现数据的本地化存储；含3年网络费用； 9、支柱:采用304不锈钢或以上质量材质具备抗台风能力； 10、避雷装置：采用良导材质避雷针的同时接入避雷模块，多方面防护设备安全； 11、可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统；电脑客户端、手机都可实时数据共享； 12、5 年蓄电池保用，3年网络费用。运营维护服务：要求定期巡检，不少于1个月1次。 | 15 | 台 |  |
| 5 | 附属设施建设新建 | 包含场地清理平整、围栏、设备基础、铺植草砖、植草/种草 籽、接地系统、设备电源、告示牌等 | 15 | 个 |  |

5、其他商务要求

- 1.A包：

- （1）技术要求

- 1）项目通过运用田间可移动智能调查分析设备等智能设备对农业有害生物的发生情况进行采集、识别与实时传输并自动汇算生成符合国家和省级测报调查规范的报表数据。展示各类智能监测设备的实时数据采集情况并可进行查询分析与导出，为开展预防和防治提供决策依据，并通过病虫可视化预报的方式宣传到基层干部及广大农民，以科学指导农民开展统筹防治。同时，项目通过计算机网络将农业有害生物发生动态数据信息上报至全国农业有害生物预警和控制中心及省级病虫疫情信息调度指挥平台。

- 2）设计内容

- （1）市县各配置1套县级田间可移动智能调查分析设备，覆盖多场景病虫害调查业务，可按照农作物一二类病虫害国家调查规范增加业务场景，收集农田数据，并进行分析和评估，可通过互联网进行远程控制和数据传输，方便随时随地查看农田环境数据和分析结果。（2）所有设备质保期五年，田间可移动智能监测调查设备包含不少于3年网络通讯费等，可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统。

- （2）商务要求

- 1.交付期

- 合同签订之日起 60 工作日内完成供货安装及试运行。

- 2.交付地点

- 采购人指定地点（海南省内）

- 3.付款条件

- 合同签订后，中标人开具的合法有效发票提供给采购人。采购人在25个工作日内，向中标人支付合同总金额50%款项（预付款）；乙方完成交货、安装，运行一个月后，经甲方委托招标代理机构进行履约验收合格，乙方向银行或保险机构交纳合同总金额的3%履约保证金，甲方凭银行或保险机构出具的保函和乙方开具的发票，15个工作日内支付合同总金额50%。项目完成竣工验收，无质量和其他问题，银行或保险机构凭甲方出具的证明，退还乙方3%履约保证金。

- 4.包装和运输

- 交付货物的包装和运输的费用必须包含在投标报价中，且必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求，产生。提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好并未曾使用的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。交付货物的塑料包装材料应尽量符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于交付货物的运输优先使用清洁能源汽车。

- 5.技术培训

- （1）投标人应对招标人的相关人员进行培训，实现依据本合同所规定的服务的目标和设备功能。培训的相关费用已包含在本合同价款中，招标人不再另行支付培训费用。

- （2）投标人应负责招标人技术人员和管理人员的技术培训，通过培训，使受培训人员能独立掌握各设备的配置、故障诊断、维护管理等技术，使之能适应设备正常运行的需求。

- 6.售后服务

- （1）本项目质保期为五年（制造商保修期高于五年的，按制造商保修标准）。法律、法规另有规定的，从其规定（人为及不可抗力引起的损坏除外）。

- （2）供应商应提供满足设备质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。质保期后继续支持维修维护，按成本价标准收取维修维护及配件费用。

- （3）提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到保障电话30分钟内响应，24小时内派工程技术人员上门维修处理完毕。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

- （4）对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

- （5）定期到采购单位回访，及时向用户了解设备使用情况，进行设备日常维护与保养。

- 7.安装与调试

- （1）所有设备均由中标供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好。

- （2）安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。

- （3）中标供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中英文使用说明和维护手册等。

- （4）应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

- （5）中标供应商须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、维护维修等方面的培训，学会为止。

- （6）安装时产生的拆旧及布线费用由中标方负责。

- 8.安全标准

- 符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

- 9.验收标准

- （1）是否满足合同规定的相关要求。

- （2）是否达到了招标文件的采购需求。

- （3）是否达到了投标文件承诺的要求

- （4）是否满足国家、海南省、行业相关规范和标准的要求。

- 10.知识产权

- 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用；涉及相关专有技术的，在投标时应提供该技术专有人的使用授权正本附于投标书中，否则作无效投标处理。

- 2.B包：

- （1）技术要求

- 1）项目通过运用智能识别虫情测报设备等智能物联网设备对农业有害生物的发生动态进行适时监测，结合当地天气预报、历年病虫发生情况、种植制度等情况进行综合分析，做出农业有害生物发生趋势预报，为开展预防和防治提供决策依据，并通过病虫可视化预报的方式宣传到基层干部及广大农民，以科学指导农民开展防治。同时，项目通过计算机网络将农业有害生物发生动态数据信息上报至全国农业有害生物预警和控制中心及海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统。田间监测点的设备和服务符合国家及地方相关标准。

- 2）田间监测点位置

- 1.海口市

- （1）琼山区红旗镇伯侯村水稻监测点（重点监测点）

- （2）东山镇统历岭村蔬菜监测点

- （3）三门坡镇红明农场荔枝监测点

- （4）三江镇茄苪村委会福宝村莲雾监测点

- 2.儋州市

- （1）南丰镇那王村水稻监测点（重点监测点）

- （2）那大镇红旗农场水稻监测点

- （3）海头镇红坎村蔬菜监测点

- （4）那大镇合罗农场柚子监测点

- 3.定安县

- （1）黄竹镇河头村水稻监测点（重点监测点）

- （2）岭口镇封浩村水稻监测点

- （3）定城镇潭黎村委会水稻监测点

- （4）龙门镇文堆村荔枝监测点

- 4.临高县

- （1）调楼镇罗堂村水稻监测点（重点监测点）

- （2）波莲镇头松村莲雾监测点

- （3）南宝镇光吉村柚子监测点

- （4）波莲镇多贤村释迦果监测点

- 5.文昌市

- （1）文城镇乐饮村水稻监测点（重点监测点）

- （2）文教镇文南林水稻监测点

- （3）文城镇南阳村委会莲雾监测点

- （4）会文镇金昌村荔枝监测点

- 3）总平面布置

- 1.充分利用场地地形及周边环境，按照“节约土地、因地制宜、合理布置” 基本的原则，力求在最小化对原有地貌影响的前提下，实现监测功能的最大化。

- 2.除了监测设备安装及必要的围栏基础以外，地面基本上保持原有地貌， 达到不影响监测的目的。每个监测点设计需求面积约30-80㎡（具体面积将由中标的设备供应商结合现状及设备布置方案最终确定）。

- 3.为确保监测区域的安全与秩序，监测点四周设置围栏，兼顾美观性，与 周围环境相协调。大门入口处至监测设备位置余留足够空间，以便于人员出入及日常维护检测。在每个重点监测点的入口处布置防盗监控。

- 4）设计内容

- （1）5个市县，其中重点田间监测点5个、一般田间监测点15个，配置智能识别虫情测报设备、农林小气候信息采集设备、昆虫智能性诱测报设备、生态远程实时监控设备、鼠害智能采集设备。实现病虫疫情、鼠情、苗情、气象等监测数据的自动化、智能化采集，以及定时自动发送，配置田间实时监测物联网设施设备，实时与省级和全国病虫监测预警信息平台对接，实现局域网和广域网的互联互通，实现采集数据的自动收集、实时录入和规范处理。（2）所有设备质保期五年，包含不少于3年网络通讯费、定时清扫更换诱芯等，可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统。（3）田间配套附属设施建设由中标供应商按照统一标准设计和施工，确保 病虫监测仪器放置科学合理且整齐一致。（4）附属设施内容包含场地清理平整、围栏、设备基础、铺植草砖、植草/种草籽、接地系统、设备电源、告示牌、重点监测点防盗监控等。1.场地清理平整，改建监测点涉及（若需）原有设施拆除。2.围栏：每个监测点沿用地四周设置固定防盗围栏，围栏采用镀锌方钢管，基础采用钢筋混凝土基础，围栏高度1.90m。3.设备基础：均采用钢筋混凝土基础，混凝土强度等级均为C25，所有设备基础表面刷一层绿色油漆。4.监测点用地内地面除设计基础外，均采用8字植草砖铺设以及植草砖孔内种植草皮或播种草籽。5.接地系统：防雷接地、电气设备安全保护接地、弱电设备接地、围栏接地的各种金属管道接地以及其他需要接地设备，均共用一个接地系统，总接地电阻不大于1欧姆。配电系统的接地型式采用 TN-S系统。所有正常不带电的电气设备金属外责均与安全保护地线(PE)相连。6.告示牌：尺寸60×80cm或定制，厚度不小于0.7mm，不锈钢，安装于通透围栏上，户外防腐蚀。7.排水工程：四周通过预埋DN100的PVC管对外散排。8.重点监测点防盗监控：采用4G4寸球机+太阳能供电，监控立杆采用镀锌铁加烤漆高度4-6米。9.监测点面积及设备布置方案、监测点出入口位置、基础开挖深度，最终以现场实际施工为准。

- （2）商务要求

- 1.交付期

- 合同签订之日起 60 工作日内完成供货安装及调试并验收通过。

- 2.交付地点

- 海口市、儋州市、定安县、临高县、文昌市

- 3.付款条件

- 合同签订后，中标人开具的合法有效发票提供给采购人。采购人在25个工作日内，向中标人支付合同总金额50%款项（预付款）；乙方完成交货、安装，运行一个月后，经甲方委托招标代理机构进行履约验收合格，乙方向银行或保险机构交纳合同总金额的3%履约保证金，甲方凭银行或保险机构出具的保函和乙方开具的发票，15个工作日内支付合同总金额50%。项目完成竣工验收，无质量和其他问题，银行或保险机构凭甲方出具的证明，退还乙方3%履约保证金。

- 4.包装和运输

- 交付货物的包装和运输的费用必须包含在投标报价中，且必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求，产生。提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好并未曾使用的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。交付货物的塑料包装材料应尽量符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于交付货物的运输优先使用清洁能源汽车。

- 5.技术培训

- （1）投标人应对招标人的相关人员进行培训，实现依据本合同所规定的服务的目标和设备功能。培训的相关费用已包含在本合同价款中，招标人不再另行支付培训费用。

- （2）投标人应负责招标人技术人员和管理人员的技术培训，通过培训，使受培训人员能独立掌握各设备的配置、故障诊断、维护管理等技术，使之能适应设备正常运行的需求。

- 6.售后服务

- （1）本项目质保期为五年（制造商保修期高于五年的，按制造商保修标准）。法律、法规另有规定的，从其规定（人为及不可抗力引起的损坏除外）。

- （2）供应商应提供满足设备质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。质保期后继续支持维修维护，按成本价标准收取维修维护及配件费用。

- （3）提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到保障电话30分钟内响应，24小时内派工程技术人员上门维修处理完毕。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

- （4）对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

- （5）定期到采购单位回访，及时向用户了解设备使用情况，进行设备日常维护与保养。

- 7.安装与调试

- （1）所有设备均由中标供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好。

- （2）安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。

- （3）中标供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中英文使用说明和维护手册等。

- （4）应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

- （5）中标供应商须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、维护维修等方面的培训，学会为止。

- （6）安装时产生的拆旧及布线费用由中标方负责。

- 8.安全标准

- 符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

- 9.验收标准

- （1）是否满足合同规定的相关要求。

- （2）是否达到了招标文件的采购需求。

- （3）是否达到了投标文件承诺的要求

- （4）是否满足国家、海南省、行业相关规范和标准的要求。

- 10.知识产权

- 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用；涉及相关专有技术的，在投标时应提供该技术专有人的使用授权正本附于投标书中，否则作无效投标处理。

- 3.C包：

- （3）技术要求

- 1）项目通过运用智能识别虫情测报设备等智能物联网设备对农业有害生物的发生动态进行适时监测，结合当地天气预报、历年病虫发生情况、种植制度等情况进行综合分析，做出农业有害生物发生趋势预报，为开展预防和防治提供决策依据，并通过病虫可视化预报的方式宣传到基层干部及广大农民，以科学指导农民开展防治。同时，项目通过计算机网络将农业有害生物发生动态数据信息上报至全国农业有害生物预警和控制中心及海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统。田间监测点的设备和服务符合国家及地方相关标准。

- 2）田间监测点位置

- 1.万宁市

- （1）和乐镇水椰村稻监测点（重点监测点）

- （2）龙滚镇文渊村委会水稻田洋监测点

- （3）山根镇良种场种植基地蔬菜监测点

- （4）礼纪镇农联村委会蔬菜监测点

- 2.乐东县

- （1）黄流镇黄东村田水稻监测点（重点监测点）

- （2）抱由镇乐东县农业农村局旁水稻监测点

- （3）九所镇新丰洋水稻监测点

- （4）黄流镇三曲沟水库旁芒果监测点

- 3.琼中县

- （1）营根镇加钗村委会水稻监测点（重点监测点）

- （2）黎母山镇新进二十九队柑橘监测点

- （3）黎母山镇新林村和腰仔村柚子监测点

- （4）中平镇上水村红毛丹监测点

- 4.陵水县

- （1）椰林镇安马洋水稻监测点（重点监测点）

- （2）光坡镇武山村委会水稻监测点

- （3）本号镇黎盆村荔枝监测点

- （4）英州镇母爸村委会芒果监测点

- 5.东方市

- （1）感城镇不磨村水稻监测点（重点监测点）

- （2）新龙镇袁隆平高科技股份有限公司水稻监测点

- （3）三家镇乐安村玉米监测点

- （4）新龙镇华侨六队芒果监测点

- 3）总平面布置

- 1.充分利用场地地形及周边环境，按照“节约土地、因地制宜、合理布置”基本的原则，力求在最小化对原有地貌影响的前提下，实现监测功能的最大化。

- 2.除了监测设备安装及必要的围栏基础以外，地面基本上保持原有地貌，达到不影响监测的目的。每个监测点设计需求面积约30-80㎡（具体面积将由中标的设备供应商结合现状及设备布置方案最终确定）。

- 3.为确保监测区域的安全与秩序，监测点四周设置围栏，兼顾美观性，与周围环境相协调。大门入口处至监测设备位置余留足够空间，以便于人员出入及日常维护检测。在每个重点监测点的入口处布置防盗监控。

- 4）设计内容

- （1）5个市县，其中重点田间监测点5个、一般田间监测点15个，配置智能识别虫情测报设备、农林小气候信息采集设备、昆虫智能性诱测报设备、生态远程实时监控设备、鼠害智能采集设备。实现病虫疫情、鼠情、苗情、气象等监测数据的自动化、智能化采集，以及定时自动发送，配置田间实时监测物联网设施设备，实时与省级和全国病虫监测预警信息平台对接，实现局域网和广域网的互联互通，实现采集数据的自动收集、实时录入和规范处理。（2）所有设备质保期五年，包含不少于3年网络通讯费、定时清扫更换诱芯等，可实现国家、省、市县三级网络信息处理、储存、传输，必须能够接入海南农作物病虫疫情调度指挥平台系统。   （3）田间配套附属设施建设由中标供应商按照统一标准设计和施工，确保 病虫监测仪器放置科学合理且整齐一致。（4）附属设施内容包含场地清理平整、围栏、设备基础、铺植草砖、植草/种草籽、接地系统、设备电源、告示牌、重点监测点防盗监控等。1.场地清理平整，改建监测点涉及（若需）原有设施拆除。2.围栏：每个监测点沿用地四周设置固定防盗围栏，围栏采用镀锌方钢管，基础采用钢筋混凝土基础，围栏高度1.90m。3.设备基础：均采用钢筋混凝土基础，混凝土强度等级均为C25，所有设备基础表面刷一层绿色油漆。4.监测点用地内地面除设计基础外，均采用8字植草砖铺设以及植草砖孔内种植草皮或播种草籽。5.接地系统：防雷接地、电气设备安全保护接地、弱电设备接地、围栏接地的各种金属管道接地以及其他需要接地设备，均共用一个接地系统，总接地电阻不大于1欧姆。配电系统的接地型式采用 TN-S系统。所有正常不带电的电气设备金属外责均与安全保护地线(PE)相连。6.告示牌：尺寸60×80cm或定制，厚度不小于0.7mm，不锈钢，安装于通透围栏上，户外防腐蚀。7.排水工程：四周通过预埋DN100的PVC管对外散排。8.重点监测点防盗监控：采用4G4寸球机+太阳能供电，监控立杆采用镀锌铁加烤漆高度4-6米。9.监测点面积及设备布置方案、监测点出入口位置、基础开挖深度，最终以现场实际施工为准。

- （2）商务要求

- 1.交付期

- 合同签订之日起 60 工作日内完成供货安装及调试并验收通过。

- 2.交付地点

- 万宁市、乐东县、琼中县、陵水县、东方市

- 3.付款条件

- 合同签订后，中标人开具的合法有效发票提供给采购人。采购人在25个工作日内，向中标人支付合同总金额50%款项（预付款）；乙方完成交货、安装，运行一个月后，经甲方委托招标代理机构进行履约验收合格，乙方向银行或保险机构交纳合同总金额的3%履约保证金，甲方凭银行或保险机构出具的保函和乙方开具的发票，15个工作日内支付合同总金额50%。项目完成竣工验收，无质量和其他问题，银行或保险机构凭甲方出具的证明，退还乙方3%履约保证金。

- 4.包装和运输

- 交付货物的包装和运输的费用必须包含在投标报价中，且必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求，产生。提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好并未曾使用的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵。交付货物的塑料包装材料应尽量符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料，对于交付货物的运输优先使用清洁能源汽车。

- 5.技术培训

- （1）投标人应对招标人的相关人员进行培训，实现依据本合同所规定的服务的目标和设备功能。培训的相关费用已包含在本合同价款中，招标人不再另行支付培训费用。

- （2）投标人应负责招标人技术人员和管理人员的技术培训，通过培训，使受培训人员能独立掌握各设备的配置、故障诊断、维护管理等技术，使之能适应设备正常运行的需求。

- 6.售后服务

- （1）本项目质保期为五年（制造商保修期高于五年的，按制造商保修标准）。法律、法规另有规定的，从其规定（人为及不可抗力引起的损坏除外）。

- （2）供应商应提供满足设备质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在投标价格之内。质保期后继续支持维修维护，按成本价标准收取维修维护及配件费用。

- （3）提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到保障电话 30 分钟内响应，24 小时内派工程技术人员上门维修处理完毕。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

- （4）对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

- （5）定期到采购单位回访，及时向用户了解设备使用情况，进行设备日常维护与保养。

- 7.安装与调试

- （1）所有设备均由中标供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好。

- （2）安装调试应以本需求书要求的技术参数指标为标准。

- （3）中标供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中英文使用说明和维护手册等。

- （4）应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

- （5）中标供应商须负责对用户方的技术人员免费进行安装、操作、维护维修等方面的培训，学会为止。

- （6）安装时产生的拆旧及布线费用由中标方负责。

- 8.安全标准

- 符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

- 9.验收标准

- （1）是否满足合同规定的相关要求。

- （2）是否达到了招标文件的采购需求。

- （3）是否达到了投标文件承诺的要求

- （4）是否满足国家、海南省、行业相关规范和标准的要求。

- 10.知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用；涉及相关专有技术的，在投标时应提供该技术专有人的使用授权正本附于投标书中，否则作无效投标处理。

6、其他事项

除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。