桐庐交通资产经营有限公司百江砂场440kW光伏项目屋面承载复核报告

评估单位:司晨设计集团有限公司

评估日期: 2026年 5月 18日

# 一、项目概况

项目名称：桐庐交通资产经营有限公司百江砂场440kW光伏项目

建设地点：杭州市桐庐县

复核内容：增加屋面光伏组件发电系统-屋面承重复核。

结构复核验算概要：

桐庐交通资产经营有限公司百江砂场440kW光伏项目位于 浙江 省 杭州市。抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组第一组，主体结构使用年限为25年，基本风压：0.45kN/㎡，基本雪压：0.50kN/㎡（100年），基本地面粗糙度：B类。

对于本项目中厂房屋顶结构进行承载力复核，情况如下：

| 厂房名称 | 屋顶面积（㎡） | 屋面类型 |
| --- | --- | --- |
| 1#、2#、3#厂房 | 3951 | 彩钢瓦 |

经查，原结构为门式钢架结构，屋顶采用屋面檩条系统。本工程原屋面荷载按现行规范《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）进行计算，恒载分项系数取1.3,活载分项系数取1.5。

根据屋顶光伏阵列布置，光伏组件支架铝合金导轨通过夹具固定于屋面彩钢瓦上，太阳能光伏板与屋面坡度平齐安装，不损伤屋面系统。屋顶拟增加光伏荷载为0.18kN/㎡（包含光伏导轨系统、夹具、配电及设备重量等）。

- 复核结论

门式钢架

桐庐交通资产经营有限公司百江砂场440kW光伏项目，原屋面钢架新增光伏荷载后，1#钢架门式刚架承载力不满足要求，2#3#门式钢架满足要求。

1#通过在钢柱翼缘粘钢和增设一道水平系杆进行加固，加固后的的钢架承载力满足新增光伏荷载要求，加固后的刚架可安装屋顶光伏系统。

檩条

桐庐交通资产经营有限公司百江砂场440kW光伏项目，原屋面檩条为连续檩条，新增光伏荷载后，原屋面檩条承载力满足要求。

复核评估时间：2026 年 5月18日

评估单位：司晨设计集团有限公司

附件1：1#、2#、3#计算书

## 1、评估依据

主要依据如下规范和标准：

1.1 基本规范

《钢结构设计规范》（GB 50017-2017）

《冷弯型钢结构技术标准》（GB/T 50018-2025）

《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

《建筑结构抗震设计规范》（GB 50011-2010，2024修订版）

《建筑抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》（GB 51022-2015）

《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB 50068-2018）

《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）

《钢结构加固设计标准》（GB 51367-2019）

1.2 参考规范

《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2019)

《钢结构现场检测技术标准》(GB/T 50621-2010)

《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T 50784-2013)

《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205-2020）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)

《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015)。

1.3 其它

业主提供的各建筑物单体的建筑结构施工图纸资料、相关屋面荷载提资资料及相关竣工验收资料（原件）。

特别声明：若厂房实际建造过程中进行过施工图优化，而优化内容未体现在贵方提供的施工图上，造成实际构件尺寸、屋面做法与施工图不符。由此造成的一切后果我司概不负责。

## 2、厂房验算

2.1荷载标准与地震作用

| 荷载 | 类型 | 荷载取值 |
| --- | --- | --- |
| 原屋面恒载 | 门式钢架 | 0.25kN/m2 |
| 新增屋面恒载 | 屋面新增光伏组件 | 0.18kN/m2 |
| 屋面活载 | 验算刚架 | 0.30kN/m2 |
|  | 验算檩条 | 0.50kN/m2 |

基本风压：0.45kN/㎡ 基本雪压：0.50kN/㎡

地震设防烈度: 6  度

注：1、本次荷载验算不考虑吊挂荷载，如与现场实际情况不符，请及时反馈。

2、项目在施工过程中，屋面要避免材料集中堆放，产生集中荷载，减少对刚架结构安全不利的情况发生。

2.2结构材料参数

结构材料参数取值详见表2.2-1

表2.2-1   结构材料参数取值表

| 材料类型 | 材料名称 | 设计值 | 计算取用值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢材 | 门式钢架 | Q355B | Q345B |
|  | 屋面檩条 | Q235B | Q235B |

2.3 厂房钢结构内力分析及结果

檩条

- 1#2#檩条计算结果：

第1章 设计信息

钢材: Q235

檩条间距(m): 1.500

连续檩条跨数: 5跨及以上

边跨跨度(m): 8.000

中间跨跨度(m): 8.000

边跨支座搭接长度(m)：0.600 (边跨端 : 0.300；中间跨端 : 0.300)

中间跨支座搭接长度(m)：0.600(两边支座均分)

设置拉条数：设2道

拉条作用: 约束上下翼缘

挠度容许限值[υ]: l/150

屋面倾角(度): 5.711

屋面材料: 压型钢板(无吊顶)

验算规范：《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)

屋面板能否阻止檩条上翼缘受压侧向失稳: 能

是否采用构造保证檩条风吸力下翼缘受压稳定性: 不采用

檩条截面自重作用: 软件自动考虑檩条自重

活荷载作用方式: 考虑最不利布置

强度计算净截面系数: 1.000

搭接双檩刚度折减系数: 0.9

檩条截面: Z250X75X20X2.5

边跨轴力设计值(kN): 0.00

中间跨轴力设计值(kN): 0.00

第2章 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002)

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)

第3章 檩条作用与验算

1. 截面特性验算

檩条截面: Z250X75X20X2.5

b=75.000    h=250.000    c=20.000    t=2.500

按《门刚规范》9.1.4验算板件宽厚比：

卷边的宽厚比 C/T = 8.000 <= 13.0 满足要求

卷边宽度与翼缘宽度之比 C/B = 0.267 >= 0.25 且 <= 0.326 满足要求

2. 檩条上荷载作用

恒荷载

屋面自重

檩条自重作用折算均布线荷

檩条计算恒荷线荷标准值

活荷载（包括雪荷载与施工荷载）

屋面活载

屋面雪载

施工荷载

施工荷载不起到控制作用

檩条计算活荷线荷标准值

风荷载

屋面形式：双坡屋面

建筑形式：部分封闭式

风压高度变化系数μz:

基本风压w

风压调整系数β：

边跨檩条作用风载分区： 中间区

边跨檩条作用风载体型系数（风吸）

边跨檩条作用风载体型系数（风压）

中间跨檩条作用风载分区： 中间区

中间跨檩条作用风载体型系数（风吸）

中间跨檩条作用风载体型系数（风压）

边跨檩条作用风荷载线荷标准值（风吸）

边跨檩条作用风荷载线荷标准值（风压）

中间跨檩条作用风荷载线荷标准值（风吸）

中间跨檩条作用风荷载线荷标准值（风压）

说明：作用分析采用檩条截面主惯性轴面计算，荷载作用也按主惯性轴分解；

檩条截面主惯性轴面与竖直面的夹角为： 20.019（单位：度，向檐口方向偏为正）。

3. 荷载效应组合

基本组合

组合1: 1.3恒 + 1.5活 + 0.9*1.5积灰 + 0.6*1.5风压

组合2: 1.3恒 + 0.7*1.5活 + 1.5积灰 + 0.6*1.5风压

组合3: 1.3恒 + 0.7*1.5活 + 0.9*1.5积灰 + 1.5风压

组合4: 1.0恒 +  1.5风吸

标准组合

组合5: 1.0恒 + 1.0活 + 0.9*1.0积灰 + 0.6*1.0风压

4. 边跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

内力采用矩阵位移法计算，根据《建筑结构可靠性设计统一标准》荷载组合得出；檩条有效截面根据《冷弯薄壁规范》第5.6节计算得出

强度验算控制内力

主轴(kN·m): Mx=

平行轴(kN·m): Mx'=

有效截面计算结果:全截面有效考虑冷弯效应强度设计值（《冷弯薄壁规范》附录C.0.1）：

主轴（mm3、mm4）:

平行轴

强度计算净截面系数co = 1.00

强度计算最大应力按《门刚规范》9.1.5计算：

跨中强度验算满足要求。

风吸力作用下翼缘受压稳定验算控制内力(kN·m): Mx=

有效截面计算结果:全截面有效考虑冷弯效应强度设计值（《冷弯薄壁规范》附录C.0.1）：

主轴（mm3、mm4）:

受弯构件整体稳定系数（《冷弯薄壁规范》附录A.2.1）：

下翼缘受压稳定计算最大应力按《门刚规范》9.1.5-3计算：

跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足要求。

5. 边跨支座搭接部位双檩条强度验算

内力采用矩阵位移法计算，根据《建筑结构可靠性设计统一标准》荷载组合得出；檩条有效截面根据《冷弯薄壁规范》第5.6节计算得出

强度验算控制内力

主轴(kN·m): Mx=

平行轴(kN·m): Mx'=

单根檩条有效截面计算结果:全截面有效

考虑冷弯效应强度设计值（《冷弯薄壁规范》附录C.0.1）：

主轴（mm3、mm4）:

平行轴

强度计算净截面系数co = 1.00

强度计算最大应力按《门刚规范》9.1.5计算：

支座强度验算满足要求。

6. 第二跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

内力采用矩阵位移法计算，根据《建筑结构可靠性设计统一标准》荷载组合得出；檩条有效截面根据《冷弯薄壁规范》第5.6节计算得出

强度验算控制内力

主轴(kN·m): Mx=

平行轴(kN·m): Mx'=

有效截面计算结果:全截面有效考虑冷弯效应强度设计值（《冷弯薄壁规范》附录C.0.1）：

主轴（mm3、mm4）:

平行轴

强度计算净截面系数co = 1.00

强度计算最大应力按《门刚规范》9.1.5计算：

跨中强度验算满足要求。

风吸力作用下翼缘受压稳定验算控制内力(kN·m): Mx=

有效截面计算结果:全截面有效考虑冷弯效应强度设计值（《冷弯薄壁规范》附录C.0.1）：

主轴（mm3、mm4）:

受弯构件整体稳定系数（《冷弯薄壁规范》附录A.2.1）：

下翼缘受压稳定计算最大应力按《门刚规范》9.1.5-3计算：

跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足要求。

7. 中间跨支座搭接部位双檩条强度验算

内力采用矩阵位移法计算，根据《建筑结构可靠性设计统一标准》荷载组合得出；檩条有效截面根据《冷弯薄壁规范》第5.6节计算得出

强度验算控制内力

主轴(kN·m): Mx=

平行轴(kN·m): Mx'=

单根檩条有效截面计算结果:

主轴（mm3、mm4）:

平行轴

强度计算净截面系数co = 1.00

强度计算最大应力按《门刚规范》9.1.5计算：

支座强度验算满足要求。

8. 第三跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

内力采用矩阵位移法计算，根据《建筑结构可靠性设计统一标准》荷载组合得出；檩条有效截面根据《冷弯薄壁规范》第5.6节计算得出

强度验算控制内力

主轴(kN·m): Mx=

平行轴(kN·m): Mx'=

有效截面计算结果:全截面有效考虑冷弯效应强度设计值（《冷弯薄壁规范》附录C.0.1）：

主轴（mm3、mm4）:

平行轴

强度计算净截面系数co = 1.00

强度计算最大应力按《门刚规范》9.1.5计算：

跨中强度验算满足要求。

风吸力作用下翼缘受压稳定验算控制内力(kN·m): Mx=

有效截面计算结果:全截面有效考虑冷弯效应强度设计值（《冷弯薄壁规范》附录C.0.1）：

主轴（mm3、mm4）:

受弯构件整体稳定系数（《冷弯薄壁规范》附录A.2.1）：

下翼缘受压稳定计算最大应力按《门刚规范》9.1.5-3计算：

跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足要求。

9. 挠度验算

挠度采用矩阵位移法计算，根据《建筑结构可靠性设计统一标准》荷载组合得出

验算组合：5

第一跨最大挠度

第一跨挠度验算满足要求。

第二跨最大挠度

第二跨挠度验算满足要求。

第三跨最大挠度

第三跨挠度验算满足要求。

****** 连续檩条验算满足。******

- 3#檩条计算结果：

第1章 设计信息

钢材: Q235

檩条间距(m): 1.500

连续檩条跨数: 5跨及以上

边跨跨度(m): 7.250

中间跨跨度(m): 7.250

边跨支座搭接长度(m)：0.600 (边跨端 : 0.300；中间跨端 : 0.300)

中间跨支座搭接长度(m)：0.600(两边支座均分)

设置拉条数：设2道

拉条作用: 约束上下翼缘

挠度容许限值[υ]: l/150

屋面倾角(度): 5.711

屋面材料: 压型钢板(无吊顶)

验算规范：《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)

屋面板能否阻止檩条上翼缘受压侧向失稳: 能

是否采用构造保证檩条风吸力下翼缘受压稳定性: 不采用

檩条截面自重作用: 软件自动考虑檩条自重

活荷载作用方式: 考虑最不利布置

强度计算净截面系数: 1.000

搭接双檩刚度折减系数: 0.9

檩条截面: Z200X70X20X2.5

边跨轴力设计值(kN): 0.00

中间跨轴力设计值(kN): 0.00

第2章 设计依据

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002)

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB 51022-2015)

第3章 檩条作用与验算

1. 截面特性验算

檩条截面: Z200X70X20X2.5

b=70.000    h=200.000    c=20.000    t=2.500

按《门刚规范》9.1.4验算板件宽厚比：

卷边的宽厚比 C/T = 8.000 <= 13.0 满足要求

卷边宽度与翼缘宽度之比 C/B = 0.286 >= 0.25 且 <= 0.326 满足要求

2. 檩条上荷载作用

恒荷载

屋面自重

檩条自重作用折算均布线荷

檩条计算恒荷线荷标准值

活荷载（包括雪荷载与施工荷载）

屋面活载

屋面雪载

施工荷载

施工荷载不起到控制作用

檩条计算活荷线荷标准值

风荷载

屋面形式：双坡屋面

建筑形式：封闭式

风压高度变化系数μz:

基本风压w

风压调整系数β：

边跨檩条作用风载分区： 中间区

边跨檩条作用风载体型系数（风吸）

边跨檩条作用风载体型系数（风压）

中间跨檩条作用风载分区： 中间区

中间跨檩条作用风载体型系数（风吸）

中间跨檩条作用风载体型系数（风压）

边跨檩条作用风荷载线荷标准值（风吸）

边跨檩条作用风荷载线荷标准值（风压）

中间跨檩条作用风荷载线荷标准值（风吸）

中间跨檩条作用风荷载线荷标准值（风压）

说明：作用分析采用檩条截面主惯性轴面计算，荷载作用也按主惯性轴分解；

檩条截面主惯性轴面与竖直面的夹角为： 23.552（单位：度，向檐口方向偏为正）。

3. 荷载效应组合

基本组合

组合1: 1.3恒 + 1.5活 + 0.9*1.5积灰 + 0.6*1.5风压

组合2: 1.3恒 + 0.7*1.5活 + 1.5积灰 + 0.6*1.5风压

组合3: 1.3恒 + 0.7*1.5活 + 0.9*1.5积灰 + 1.5风压

组合4: 1.0恒 +  1.5风吸

标准组合

组合5: 1.0恒 + 1.0活 + 0.9*1.0积灰 + 0.6*1.0风压

4. 边跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

内力采用矩阵位移法计算，根据《建筑结构可靠性设计统一标准》荷载组合得出；檩条有效截面根据《冷弯薄壁规范》第5.6节计算得出

强度验算控制内力

主轴(kN·m): Mx=

平行轴(kN·m): Mx'=

有效截面计算结果:全截面有效考虑冷弯效应强度设计值（《冷弯薄壁规范》附录C.0.1）：

主轴（mm3、mm4）:

平行轴

强度计算净截面系数co = 1.00

强度计算最大应力按《门刚规范》9.1.5计算：

跨中强度验算满足要求。

风吸力作用下翼缘受压稳定验算控制内力(kN·m): Mx=

有效截面计算结果:全截面有效考虑冷弯效应强度设计值（《冷弯薄壁规范》附录C.0.1）：

主轴（mm3、mm4）:

受弯构件整体稳定系数（《冷弯薄壁规范》附录A.2.1）：

下翼缘受压稳定计算最大应力按《门刚规范》9.1.5-3计算：

跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足要求。

5. 边跨支座搭接部位双檩条强度验算

内力采用矩阵位移法计算，根据《建筑结构可靠性设计统一标准》荷载组合得出；檩条有效截面根据《冷弯薄壁规范》第5.6节计算得出

强度验算控制内力

主轴(kN·m): Mx=

平行轴(kN·m): Mx'=

单根檩条有效截面计算结果:全截面有效

考虑冷弯效应强度设计值（《冷弯薄壁规范》附录C.0.1）：

主轴（mm3、mm4）:

平行轴

强度计算净截面系数co = 1.00

强度计算最大应力按《门刚规范》9.1.5计算：

支座强度验算满足要求。

6. 第二跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

内力采用矩阵位移法计算，根据《建筑结构可靠性设计统一标准》荷载组合得出；檩条有效截面根据《冷弯薄壁规范》第5.6节计算得出

强度验算控制内力

主轴(kN·m): Mx=

平行轴(kN·m): Mx'=

有效截面计算结果:全截面有效考虑冷弯效应强度设计值（《冷弯薄壁规范》附录C.0.1）：

主轴（mm3、mm4）:

平行轴

强度计算净截面系数co = 1.00

强度计算最大应力按《门刚规范》9.1.5计算：

跨中强度验算满足要求。

风吸力作用下翼缘受压稳定验算控制内力(kN·m): Mx=

有效截面计算结果:全截面有效考虑冷弯效应强度设计值（《冷弯薄壁规范》附录C.0.1）：

主轴（mm3、mm4）:

受弯构件整体稳定系数（《冷弯薄壁规范》附录A.2.1）：

下翼缘受压稳定计算最大应力按《门刚规范》9.1.5-3计算：

跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足要求。

7. 中间跨支座搭接部位双檩条强度验算

内力采用矩阵位移法计算，根据《建筑结构可靠性设计统一标准》荷载组合得出；檩条有效截面根据《冷弯薄壁规范》第5.6节计算得出

强度验算控制内力

主轴(kN·m): Mx=

平行轴(kN·m): Mx'=

单根檩条有效截面计算结果:

主轴（mm3、mm4）:

平行轴

强度计算净截面系数co = 1.00

强度计算最大应力按《门刚规范》9.1.5计算：

支座强度验算满足要求。

8. 第三跨跨中单檩强度、稳定验算

强度计算控制截面：跨中截面

内力采用矩阵位移法计算，根据《建筑结构可靠性设计统一标准》荷载组合得出；檩条有效截面根据《冷弯薄壁规范》第5.6节计算得出

强度验算控制内力

主轴(kN·m): Mx=

平行轴(kN·m): Mx'=

有效截面计算结果:全截面有效考虑冷弯效应强度设计值（《冷弯薄壁规范》附录C.0.1）：

主轴（mm3、mm4）:

平行轴

强度计算净截面系数co = 1.00

强度计算最大应力按《门刚规范》9.1.5计算：

跨中强度验算满足要求。

风吸力作用下翼缘受压稳定验算控制内力(kN·m): Mx=

有效截面计算结果:全截面有效考虑冷弯效应强度设计值（《冷弯薄壁规范》附录C.0.1）：

主轴（mm3、mm4）:

受弯构件整体稳定系数（《冷弯薄壁规范》附录A.2.1）：

下翼缘受压稳定计算最大应力按《门刚规范》9.1.5-3计算：

跨中风吸力下翼缘受压稳定验算满足要求。

9. 挠度验算

挠度采用矩阵位移法计算，根据《建筑结构可靠性设计统一标准》荷载组合得出

验算组合：5

第一跨最大挠度

第一跨挠度验算满足要求。

第二跨最大挠度

第二跨挠度验算满足要求。

第三跨最大挠度

第三跨挠度验算满足要求。

经计算屋面檩条按恒载取0.43kN/m2计算（附加0.18kN/m2光伏系统荷载），计算结果显示1#、2#、3#檩条强度和稳定性均满足要求。

门式钢架

计算参数

1#计算结果（应力比）：

2#计算结果（应力比）：

3#计算结果（应力比）：

## 3、结论与建议

由计算过程可见：桐庐交通资产经营有限公司百江砂场440kW光伏项目按恒荷载0.43kN/m2计算（附加0.18kN/m2光伏系统荷载），计算结果显示2#3#厂房门式钢架均满足承载力要求，1#GJ2/GJ3/GJ4加固后可以满足承载力要求。

屋面檩条按恒载取0.43kN/m2计算（附加0.18kN/m2光伏系统荷载），计算结果显示1#2#3#檩条强度和稳定性均满足要求。

因此，百江砂场2#3#厂房屋面承载力满足光伏系统的安装要求，1#厂房屋面加固后承载力满足光伏系统的安装要求，可以进行光伏电站安装。

复核验算单位：司晨设计集团有限公司

复核时间：2026年05月 18 日